Instrukser for Leietakere av hoppeslott og sportsinnrettning

1. Ansvarsforhold

Leietaker: Ansvarlig for sikker bruk, oppsett, tilsyn, og vedlikehold av hoppeslottet i leieperioden. Leietaker skal følge alle instruksjoner og retningslinjer fra utleier, inkludert generelle sikkerhetsinstrukser.

Operatør: Skal være minst 16 år og være til stede under hele bruken av hoppeslottet. Operatøren skal kontinuerlig overvåke aktiviteten og sikre at alle sikkerhetsregler følges. Ansvarlig leietaker må være over 18 år.

Utleier: Sørger for tilstrekkelig opplæring, at hoppeslottet er i god stand ved utleie, og gir nødvendige instruksjoner for sikker drift og vedlikehold. Denne infoen blir gitt skriftlig i forkant av utleie.

2. Forberedelse før Montering

Legg presenningen under hoppeslottet og fjern skarpe gjenstander fra bakken.

Velg et flatt område uten skrått terreng, og etabler en sikkerhetssone på 2 meter rundt hoppeslottet. På harde overflater bør det være myke matter rundt.

Kontroller at glidelåser og luftventiler er lukket før oppblåsing.

Fest hoppeslottet til bakken ved å sette plugger skrått inn med spissen mot hoppeslottet.

3. Montering og Forankring

Oppblåsing: Koble til og slå på blåseren. Pass på at hoppeslottet er fullt oppblåst og stabilt før bruk. Blåseren må ikke stå i regn.

Sikkerhetskontroll: Sørg for at alle forankringer er stramme. Gjør en visuell sjekk av sømmer og generelt vedlikehold. Rapportér eventuelle skader umiddelbart til driftsleder.

Jordankerene skal vær minst 38 cm lange og 16mm tykke. De skal settes i en vinkel på 45 grader bort fra hoppeslottet. Hele jordankeret skal være slått i bakken. (Korrekt jordaner følger med innretningen i egen pose)

Ved bruk på fast grunn kan betongblokker, sandsekker, vannvekter eller andre tunge vekter med en minimumsvekt på 75kg pr festepunkt brukes.

Værforhold: Ved sterk vind må hoppeslottet ikke brukes. Om nødvendig, flytt hoppeslottet til en mer skjermet plassering eller skru av blåseren.

4. Drift og Tilsyn

Operatøren må alltid overvåke hoppeslottet og sørge for at antall personer som er tillatt samtidig, overholdes. Kun personer av tilsvarende størrelse bør være på hoppeslottet samtidig.

Sko, skarpe gjenstander, mat, og drikke er ikke tillatt inne i hoppeslottet. Lag også en køordning for effektiv bruk.

Om strømmen går, evakuer alle fra hoppeslottet så raskt som mulig.

5. Vedlikeholdsrutiner

Daglig inspeksjon: Gjennomfør visuell sjekk før bruk for å identifisere skader eller slitasje.

Ukentlig inspeksjon: Utfør grundig sjekk av hele strukturen, inkludert sømmer og forankringer (hvis utystyret brukes i tid som er lenger enn 1 uke).

6. Nedrigging

Når leieperioden er over, sørg for at hoppeslottet er tomt og rent før du slår av blåseren.

Åpne glidelåsene og vent til luften har sluppet ut. Dersom hoppeslottet er vått, tørk det før pakking.

Pakk sammen i original veske og lever tilbake utstyret i god stand.

7. Varsling og Hendelsesrapportering

Ved ulykker skal driftsleder kontaktes umiddelbart, og medisinsk hjelp tilkalles hvis nødvendig. Fyll ut en hendelsesrapport (hendelseslogg)og dokumenter alle detaljer. Denne sendes til daglig leder: Kenneth.kolltveit@normisjon.no

Hendelsesrapporter oppbevares i minimum tre år for revisjon og videre oppfølging.

Gi informasjon til daglig leder, hvis noe er ødelagt.

Viktige Kontaktnumre

Driftsleder: Kenneth Kolltveit, 47335574

Legevakt: 116117

Nødnummer medisinsk: 113