Daglig Inspeksjonsveiledning for hoppeslott

- Norlek AS -

Formål:
Denne veiledningen er ment for å sikre en systematisk daglig inspeksjon av hoppeslottet før bruk. Inspeksjonen skal avdekke potensielle sikkerhetsrisikoer og sørge for at hoppeslottet er i en forsvarlig stand før oppblåsing og bruk.

Ansvar:
Den daglige inspeksjonen skal utføres av ansvarlig personell, enten ansatt i Norlek AS eller en kvalifisert leietaker som har mottatt nødvendig opplæring.

1. Sikkerhetssjekk før oppblåsing

- Fysisk tilstand på hoppeslottet

  - Sjekk for skader på materialet:
Gå rundt hoppeslottet og inspiser det for rifter, hull, slitasje eller løse sømmer.

  - Sjekk for fremmedlegemer:
Sørg for at det ikke er skarpe gjenstander, steiner eller annet som kan skade hoppeslottet eller brukerne.

  - Sjekk renslighet:
Sørg for at hoppeslottet er rent og fri for smuss eller farlige stoffer.

  - Sjekk eventuelle strikker eller fester for slitasje. Ved tegn til slitasje skal de skiftes ut. ( kontakt daglig leder om du er usikker)

- Blåsemaskin og elektrisk utstyr

  - Inspeksjon av blåsemaskin:
Kontroller at blåsemaskinen fungerer som den skal, uten synlige skader eller feil.

  - Sjekk elektriske kabler:
Sørg for at alle kabler er intakte, uten synlige skader eller slitasje. Kabler skal være tilstrekkelig isolert.

  - Strømtilførsel:
Sørg for at strømtilførselen er sikker, og at blåsemaskinen er koblet til en jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledninger som ikke er beregnet for utendørs bruk.

  - Nødstrøm:
Sjekk om det finnes en nødstrømløsning i tilfelle strømbrudd, og sørg for at alle vet hva de skal gjøre ved et strømbrudd.

2. Sikkerhetssjekk etter oppblåsing

- Kontroller lufttrykket

  - Sjekk oppblåsingen:
Sørg for at hoppeslottet er fullt oppblåst og at lufttrykket er tilstrekkelig til å holde det stabilt under bruk.

  - Lekkasje:
Lytt etter lekkasjer eller suselyder som indikerer at luft siver ut fra hoppeslottet. (Det vil lykke noe naturlig ut fra sømmene)

  - Blåsemaskin:
Kontroller at blåsemaskinen fungerer uten uvanlige lyder eller vibrasjoner.

  - Sjekk eventuelle strikker og belter: Sjekk om strikkene er hele, og at festene på beltene og selve hoppeslottet fungerer som de skal. Sjekk også borrelåsen på beltene at det holder.

- Forankring av hoppeslottet

  - Sjekk alle festepunkter:
Sørg for at hoppeslottet er riktig forankret til bakken med alle tilstrekkelige festepunkter (f.eks. stropper, plugger, vekter, jordanker).

  - Stabilitet:
Kontroller at hoppeslottet står stødig og ikke beveger seg. Ved tegn til bevegelse må forankringen justeres umiddelbart.

  - Værforhold:
Hvis det er kraftig vind, vurder om det er forsvarlig å bruke hoppeslottet. Hoppeslottet skal ikke brukes ved sterk vind (over 38 km/t).

3. Sikkerhet under drift

- Overvåking av bruk

  - Tilsyn:
Sørg for at det alltid er tilsynspersonell til stede under drift, som er minimum 16 år. Ingen skal bruke hoppeslottet uten tilsyn.

  - Antall brukere:
Kontroller at antallet barn i hoppeslottet ikke overstiger den anbefalte kapasiteten.

  - Oppførsel:
Sørg for at brukerne følger sikkerhetsreglene. Ingen farlige leker eller stunts skal tillates.

- Hendelser under bruk

  - Lytt etter unormale lyder:
Hvis det oppstår uvanlige lyder fra hoppeslottet eller blåsemaskinen, må bruken stoppes umiddelbart og problemet undersøkes.

  - Sjekk for skader eller farer:
Hvis det oppstår skader på hoppeslottet under bruk, må det tømmes for luft og ikke tas i bruk før reparasjoner er utført.

  - Førstehjelp:
Sørg for at det er lett tilgang til førstehjelpsutstyr i tilfelle ulykker.

4. Sikkerhetssjekk etter bruk

- Slå av blåsemaskinen

  - Trygg nedstenging:
Sørg for at alle barn er ute av hoppeslottet før blåsemaskinen slås av.

  - Nedpakking:
Når hoppeslottet er tømt for luft, pakk det sammen i henhold til instruksjonene. Sjekk at det er helt tørt før det pakkes bort for å unngå mugg og slitasje. Pakk ned i samme sekk som de kom i.

- Inspeksjon av slitasje og skader

  - Sluttkontroll:
Gjennomfør en siste inspeksjon av hoppeslottet og tilhørende utstyr for å avdekke eventuelle skader som må repareres før neste bruk. Kommenter det under kommentar/avvik under punkt 5.

- Lagring

  - Tørr og sikker lagring:
Oppbevar hoppeslottet på et tørt sted, beskyttet mot sollys og andre elementer som kan skade materialet.

5. Signering og registrering

- Dato for inspeksjon: ___________________________

- Navn på den som gjorde inspeksjonen: ___________________________

- Kommentarer/avvik:

Signatur: ____________________________   Dato/Sted: __________________________

Veiledning for utfylling:

- Utfør inspeksjonen grundig før og etter bruk av hoppeslottet.

- Kyss av etterhvert som punktene er undersøkt

- Noter eventuelle funn og avvik i skjemaet.

- Ved alvorlige feil eller skader, må hoppeslottet ikke brukes før det er reparert og inspisert på nytt.

Dette inspeksjonsskjemaet er laget for å sikre at hoppeslottet brukes på en trygg måte hver dag, og at det regelmessig kontrolleres for eventuelle feil eller farer som kan påvirke sikkerheten